岳平环评[2025]10号

关于湖南东映特碳沥青材料有限公司年产800吨黏胶基碳纤维毡扩建项目环境影响报告表的批复

湖南东映特碳沥青材料有限公司：

你单位《关于<湖南东映特碳沥青材料有限公司年产800吨黏胶基碳纤维毡扩建项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南东映特碳沥青材料有限公司年产800吨黏胶基碳纤维毡扩建项目拟建于平江高新技术产业园区云母产业园4号栋1层（项目中心地理坐标东经113°16′25.550″，北纬28°46′36.645″），项目总用地面积11310平方米。项目主要建设内容为:新建一条年产800t/a黏胶基碳纤维毡生产线；主要生产设备包括：放卷机、水洗浸渍干燥装置、转料冷却装置、低温碳化炉、收卷机等；主要原辅材料包括：黏胶基针刺毡、液氮、纯水、硫酸铵、醋酸、三乙醇胺、尿素等。项目总投资2600万元，其中环保投资353.5万元，占总投资的13.6％。根据湖南坤榕环境评估有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理；生产废水经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水接纳协议纳管要求较严值后排入平江高新区污水处理厂深度处理。

2、废气污染防治工作。天然气燃烧废气经碱液喷淋塔+喷淋塔+低温等离子处理达到《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中暂未制订行业排放标准的工业炉窑排放限值后通过25米高排气筒（DA005）排放；低温碳化炉废气经滤网+碱液喷淋塔+喷淋塔+低温等离子+高压静电除油处理达到《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中暂未制订行业排放标准的工业炉窑排放限值后通过25米高排气筒(DA006）排放；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。废包装材料收集后外售综合利用；废助剂、焦油、污泥等收集后于危废间暂存，委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施，确保项目厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：

三、严格落实主要污染物排污权有偿使用与交易制度。你公司须在申领排污许可证之前，按照国家、省及当地主管部门相关规定获得排污权指标，并按规定缴纳排污权有偿使用费。

四、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》申请排污许可证，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

六、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

二〇二五年二月二十日